つるべ式引き上げ救助

引き上げる力は半分で済むが、２倍の長さのロープが必要。

(1)救助ロープの一端を支持点に決着する。

→ダブルロープで巻き結び。

(2)１ｍほど離した場所へ小綱で支点を作成。固定滑車を取り付ける。

→カラビナ3枚で補強。

支点カラビナと、補助カラビナを編込む…補助カラビナの編込みを忘れやすい。

(3)救助ロープを固定滑車に通して、間に動滑車を取り付ける。

(4)必要に応じてプルージックで戻りを防ぐ。

(5)救出時は誘導ロープを要救助者につける。

・救助ロープの結着点と固定滑車の距離が近い(50cm)と救助ロープがねじれやすい。

また遠いと要救助者が高い位置まで上がりにくい。

滑車の強度：5.0kN　カラビナの強度：1.3kN

・プルージックを効かせる時はしっかり締め込む。

・支点につけた補助カラビナと滑車の位置関係を意識すること。

→滑車へロープを通す方向性も。

・つるべ一式を中央に作り左右に確保ロープ、懸垂ロープを設定する。

→担架で救出する場合、要救助者の頭の向き等視野を広く

降下要領

・カラビナに一周巻いて、カラビナより上側のロープでもう１周。

下側を取ると変なことになる。

・作業姿勢：カラビナの上にロープを持ってきて４本を片手で握り込む。

その上で反対の手で輪を使って引っ張る。

半結びは垂れている主のロープでさっきのやつに１周。