特徴

・エアーで切断部を冷やすことができるので、火花が出にくい。

→切断物によってはそれでも出るので窒素ガスを使用する。

・水中でも使用が可能（サイレンサー開）

質量2.7kg

使用圧力０．７Mpa

潤滑油2cc（連続使用3時間）

ノーズガイド、サイレンサー、速度調整ねじ、オイルカップ

鋸刃(１インチあたりの刃の数)2.5cm　：　引き刃で使用

18：5mm以上の板、棒

24：2~5mm

32：２mm以下（玉野にはない）

※切るものが薄すぎると刃がこぼれるので、刃の山が2山以上かかるものを選ぶ

・１ストローク4.5cm

・鋸は必要に応じて折って使う（ノーズが刃先より1cm出てれば○）

一番深く入れた状態が14.5cm、+1cmなので15.5cmあれば切断可能。

・調整圧力が0.6～0.9MPaで使う（0.7MPaが最も効率的）

・ノーズガイドを切断物に当てて使う。

・オイルカップは２ccで連続3時間使用可能。

操法

資器材搬送、資器材搬送この位置

切断刃取付け→全部取付け（酸素は通さない）→点検（酸素通すけど調整圧はまだ）

切断位置この位置、切断用意→保護めがね着装（このとき圧力設定）

動作確認、切断用意よし→切断はじめ→停止→切断刃取り外し

側止弁閉鎖、残圧処理して刃を外す→おさめ→準備できたら元の位置搬送。

※圧のかかった状態で刃に触れない。

鋳鉄・ガラスは切らない。

サイレンサーを持って使う。

高圧ホースは10MPa

酸素めっちゃ使う割にそんなに切れない。刃がちびてたら全く切れない、曲がってても。

そこそこ切る時は予備のボンベを必ず持ってくる。