空冷式

混合油２０；１（燃料タンク１ℓ　連続使用30分）

重量：13kg

アイドリングキャッチ

スロットル

スロットル固定ピン

ディスクカバー

切断刃

金属用：鉄板、鉄骨、合金　→赤色

非金属：コンクリート、アスファルト　→緑

ダイヤモンド：コンクリート、アスファルト　→刃ギザギザ

※水に濡れたディスクは使用しないこと。のりで固まってるので分解の恐れ

ダイヤモンドブレードは粉じんが舞うので水を掛けながら。

・引火・発火の危険性がある場合は使用しない。（車とかはNG）

・操作中はディスクの前、後ろに人を近づけない

・ダイヤモンドブレードは刃が10cm以上入れながらの切断をしない。

適性の深さは3~4cm程度。

・ダイヤモンドブレードは活動前、活動中にも刃の破損、ヒビに注意。

操法

資器材搬送、搬送位置この位置

コンクリートブロック切断、切断刃取付け

切断刃取付けよし→点検（燃料、本体、切断刃）

切断位置この位置、切断用意

1番、指揮者は保護メガネ

2番は前、後ろ確認してエンジン始動→エンジン回転よし

前まで出てきて切断用意よし→切断始め→停止→エンジン停止よし→切断刃取り外し

切断刃を取り外せたら納め

2番から1番への受け渡しは2番の股の間に足を入れるようにする

操作中は両足をしっかり開いて股の間で切る