指：ただいまからマット型空気ジャッキ取り扱い訓練を実施する。

目標前方車両。資機材搬送。資機材この位置。

空気ジャッキ組み立てはじめ。

1番はマットに高圧ホースを取り付けて2番へ

3番はボンベに高圧ホースをつなげて2番へ

指：点検。（マット本体、高圧ホースの外観、コントローラーの外観、ボンベの外観）

3番：側止弁を開けて、残圧を報告

指：持ち上げ操作はじめ。設定位置この位置

3番：自動調整圧力0.8メガ

指：あげ、停止、確認

1番：安定よし。確認よし

指：あげ、やめ、おさめ

3番：残圧報告。側止弁閉鎖。

指：さげ、停止

2番：残圧処理

各番員ホースを離脱して収納する

指：資機材元の位置へ搬送。

※

・鋭利なものには当て木etcをしてバッグの保護をする

・持ち上げたら当て木etcで補強する。補強するまでは下に入らない。

・バッグの重ねは2枚まで。大バッグの上に小バッグ。

→膨らませる順番は下から順に。

・ニップルは抜けたときのために傷病者や自分側に向けない

・当て木etcを利用して膨らませる幅はできるだけ小さくする