大型油圧スプレッター（ホルマトロ）

水深45m程度まで使用可能

各部名称

チップ、ロックピン、アーム、デッドマンハンドル

最大展開力：１８．８ｔ

最大引張力：９．２ｔ

最大押しつぶし力：６．６ｔ

操法

指：目標前方車両

資器材搬送 → 先にエンジン本体、そのあと1番がスプレッター取りに戻る

拡げ操作、組み立て始め

1番：2番員から受け取った高圧ホースを結合して「組み立てよし」

指：「点検」

1番：アタッチメントの組み立て状態を点検

2番：燃料、オイルを点検、開放コックを閉にしておく

指：運転席ドアを開放する。拡げ操作始め。

1番：メガネをつけて、アタッチメントの作動状況を確認して対象に設定。

2番：エンジンを始動させて「エンジン回転よし。」開放コックを開けて「開放よし」

指揮者がドアにバールを差し込んでから開放

指：やめ

1番：元の状態に戻す

2番：1番員が元に戻したのを見て開放コックを閉じ、エンジン停止。

指：おさめ

※

・ホースの取付けはポンプから機器、取り外しは機器からポンプ

・滑り止め部のあるチップ部分を使用する。アーム部は滑って危険なので使わない

・スプレッターでの持ち上げ操作は原則禁止。

→やむを得ない場合は重量物の落下防止措置をしてから

・カップリングが接続できないときは、前回分の油圧が残っている場合がある

→排圧用リリースバルブでホースから圧を抜く

・