合わせガラス（ＬＰ）

車のフロントガラスに使われる

破れても飛散しない特徴をもつ

→フロントガラスの4方にテープを貼り、その一部に穴を開けガラスマスターツール等で

フロントガラスを切断する。内部にガラスが落ち込むのを防止するため、テープで取手

を作り上部は最後に切断する

強化ガラス（ＴＰ）

フロントガラス以外の窓に使われる

普通ガラスより３～５倍ほど衝撃に強く、温度も２００度近い温度差にも耐えられる

部分的破壊で粉々に砕けるため、他のガラスより危険性が低い

→養生テープを全面に貼り、ガラスの飛散防止をする。テープで取手をつけてガラスが内側

に落ち込まないようにする。要救助者から遠い位置でする

Ａピラー：運転席側、助手席側にあるフロントガラス付近にある窓柱

Ｂピラー：後部座席との間にある窓柱

○ドアの開放

ドアのキャッチ部から切断する方法

⑴バールをドアの隙間に差し込み、スプレッターの先端が入るよう拡張する

⑵バールを差し込んだ状態で、その隙間にスプレッターを入れ拡張する

⑶ストライカーを切断して、再度スプレッターで拡張する（右のＵ）

※窓が割れる可能性があるのでテープで養生する

フェンダーを潰してヒンジを切断する方法

⑴フェンダーをスプレッターで潰して、運転席ドア前に隙間を作る

→フェンダーに厚みがある場合はタイヤハウス

⑵ドアの隙間をスプレッターで拡張する

⑶開放したドアの隙間からヒンジをカッターで切断する

○屋根の開放

全開放；窓割れるかもしれないので養生

半開放：Ａ・Ｂピラーを切断し、屋根の両側に切り込みを入れて、屋根を後ろ方向に折る

エアーバッグの配線やボンベが天井にあることが多いので注意が必要

※屋根を開放する方法は切断箇所が多く時間を要するので最終手段として用いる