耐荷重2人または１．８kN（局所1.3kN）、３．１ｍ、８ｋｇ

横さん、主幹、かぎ、ステー

指：「鍵付き梯子による3階から4階への進入訓練を行う。定位につけ」

1番：梯子の先端側　2番：梯子の後ろ側　3番：ロープの左

指：「目標前方開口部、操作始め」

指：「1、2番員梯子この位置。3番員確保ロープこの位置。」

１、2番員：開口部に基底部を向けて止まる。

２番：1番側に回って保持する

１番：保持してくれたら鍵を出して置く

３番：ロープを解いて上から二段目にロープを通す

指「１、２番員ヒューラー結び作成。3番員二重つなぎによるロープ結合。」

１、２番：ロープの真ん中でヒューラー結び

３番：端末同士を二重つなぎで結ぶ

「点検」⇒主に結索を点検して「点検よし、梯子架梯」

１、2番員：両側から梯子を持って開口部から出す。架梯して「強度確認。」

「1番員登梯、2番員ロープ確保、3番員梯子基底部確保」

1番：カラビナつけてロープ引けで窓際まで出る。　2番：腰確保でロープ引く

3番：基底部を確保

1番、2番：「確保の確認を行う。」、「１・２・確保」、「１・２・確保よし」

1番：「登梯する。ロープ引け」

2番：腰確保でロープを引いていく

1番：上段で「確保。進入する、ゆっくりゆるめ」⇒「強度よし。進入よし。確保とけ」

強度確認して進入。確保とけ。

指：「2番員登梯、3番員ロープ確保、1番員梯子上部確保」

指：「3番員登梯、2番員ロープ確保、1番員梯子上部確保」

３番員降梯、2番員ロープ確保、1番員梯子上部確保

※降りる時、確保ロープを取る位置を気をつける。

確保の確認は裏側にあるロープを引っ張る。乗り込み時に確保でゆるめで降りていく。

下で確保かけた後は確保員は前に進むことで緩めていく。

2番員降梯、3番員確保、1番員梯子上部確保。

1番員降梯、2番員ロープ確保、3番員梯子基底部確保。

おさめ

１、２番員：ヒューラー結びを解いて梯子の搬送

３番員：二重つなぎ解いて一ひろ巻き

※

進入は１→２→３、降梯は３→２→１

確保は次降りる人か１番以外（２番降梯の時は３番が下で確保）